ZGB(P)型渣浆泵性能参数表

| 型号 | 吐出 口径（mm） | 转速（r/m） | 清水性能 |  |  |  | 轴功率 Pa （KW） | 叶轮 直径（mm） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 流量Q (L/S) | 扬程H （m） | 效率η （%） | 汽蚀余量（m） |  |  |
| 65ZGB | 65 | 1480 | 15.8-31.7 | 58.0-61.0 | 48.0-54.0 | 3.0-5.5 | 19.7-33.4 | 390 |
|  |  | 980 | 10.5-21.0 | 25.4-26.7 | 48.0-54.0 | 3.0-5.5 | 5.73-9.69 |  |
| 80ZGB | 80 | 1480 | 28.3-56.7 | 87.5-91.6 | 45.3-64.2 | 2.7-5.2 | 56.0-75.7 | 490 |
|  |  | 980 | 18.8-37.5 | 38.1-40.2 | 45.3-64.2 | 2.7-5.2 | 16.3-22.0 |  |
|  |  | 1480 | 25.7-51.5 | 72.2-75.5 | 45.3-64.2 | 2.7-5.2 | 42.0-56.7 | 445 |
|  |  | 980 | 17.1-34.1 | 31.7-33.1 | 45.3-64.2 | 2.7-5.2 | 12.2-16.5 |  |
|  |  | 1480 | 23.1-46.2 | 58.3-61.0 | 45.3-64.2 | 2.7-5.2 | 30.5-41.1 | 400 |
|  |  | 980 | 15.3-30.6 | 25.6-26.7 | 45.3-64.2 | 2.7-5.2 | 8.8-12.0 |  |
| 100ZGB | 100 | 1480 | 58.3-116.7 | 85.1-91.8 | 57.4-77.9 | 2.6-6.0 | 91.4-124.9 | 500 |
|  |  | 980 | 38.8-77.3 | 37.3-40.3 | 57.4-77.9 | 2.6-6.0 | 26.6-36.3 |  |
|  |  | 1480 | 52.5-105.0 | 68.9-74.4 | 57.4-77.9 | 2.6-6.0 | 66.7-91.0 | 450 |
|  |  | 980 | 34.8-69.5 | 30.2-32.6 | 57.4-77.9 | 2.6-6.0 | 19.4-26.4 |  |
|  |  | 1480 | 46.7-93.4 | 54.5-58.8 | 57.4-77.9 | 2.6-6.0 | 46.9-64.0 | 400 |
|  |  | 980 | 30.9-61.8 | 23.9-25.8 | 57.4-77.9 | 2.6-6.0 | 13.6-18.6 |  |
| 150ZGB | 150 | 980 | 100.0-200.0 | 85.2-90.0 | 50.5-73.7 | 2.7-3.8 | 174.4-226.6 | 740 |
|  |  | 740 | 75.6-151.2 | 48.6-51.3 | 50.5-73.7 | 2.7-3.8 | 75.3-97.7 |  |
|  |  | 980 | 91.2-182.4 | 73.0-77.1 | 50.5-73.7 | 2.7-3.8 | 135.6-177.1 | 685 |
|  |  | 740 | 70.2-140.0 | 41.6-44.0 | 50.5-73.7 | 2.7-3.8 | 59.9-77.7 |  |
|  |  | 980 | 84.6-169.2 | 61.8-65.2 | 50.5-73.7 | 2.7-3.8 | 107.0-139.0 | 630 |
|  |  | 740 | 64.8-129.6 | 35.2-37.2 | 50.5-73.7 | 2.7-3.8 | 46.7-60.7 |  |
| 200ZGB（p） | 200 | 980 | 150.0-300.0 | 89.0-94.2 | 63.2-76.3 | 2.7-6.7 | 219.1-342.9 | 740 |
|  |  | 740 | 113.3-226.5 | 50.7-53.7 | 63.2-76.3 | 2.7-6.7 | 94.3-147.5 |  |
|  |  | 980 | 141.9-283.8 | 79.6-84.3 | 63.2-76.3 | 2.7-6.7 | 185.8-290.2 | 700 |
|  |  | 740 | 107.1-214.3 | 45.4-48.1 | 63.2-76.3 | 2.7-6.7 | 80.0-125.0 |  |
|  |  | 980 | 129.7-259.5 | 66.6-70.5 | 63.2-76.3 | 2.7-6.7 | 141.8-222.0 | 640 |
|  |  | 740 | 97.9-195.9 | 38.0-40.2 | 63.2-76.3 | 2.7-6.7 | 61.0-95.0 |  |